#include <Servo.h>

const int trigPin = 10;

const int echoPin = 11;

long duration;

int distance;

Servo myServo;

void setup() {

pinMode(trigPin, OUTPUT);

pinMode(echoPin, INPUT);

Serial.begin(9600);

myServo.attach(12);

}

void loop() {

// Sweep from 15 to 165 degrees

for(int i=15; i<=165; i++){

myServo.write(i);

delay(30);

distance = calculateDistance();

Serial.print(i);

Serial.print(",");

Serial.print(distance);

Serial.print("."); // Clean delimiter for Processing

}

// Sweep back from 165 to 15 degrees

for(int i=165; i>15; i--){

myServo.write(i);

delay(30);

distance = calculateDistance();

Serial.print(i);

Serial.print(",");

Serial.print(distance);

Serial.print(".");

}

}

int calculateDistance(){

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

duration = pulseIn(echoPin, HIGH, 30000);

distance = duration * 0.034 / 2;

return distance;

}